/************************************************************************\

*									 *

*    *****			*****					 *

*      *****		      *****					 *

*	 *****		    *****					 *

*	   *****	  *****						 *

*	     *****	*****		The Firmware.			 *

*	       *****  *****		The Net.			 *

*	     *****	*****		The Boxware.			 *

*	   *****	  *****		Software for Ham Radio.		 *

*	 *****		    *****	Portable. Compatible.		 *

*      *****		      *****	General Public Licensed.	 *

*    *****			*****	By NORD><LINK.			 *

*									 *

*									 *

*	Dieses Programm unterliegt den Lizenzbedingungen der		 *

*	Allgemeinen Lizenz fr Amateurfunk Software (ALAS),		 *

*	nachzulesen in der Datei ALAS.TXT.				 *

*									 *

*									 *

\************************************************************************/

TheBoxware liegt jetzt in der Version 1.02a vor. Diese Kurzanleitung setzt

voraus, dass sich der Anwender mit den anderen NORD><LINK-Programmen TheNet

und TheFirmware vertraut macht. Diese sind in den Dateien DOC119.DEU und

TF21C.DOC sowie FIRMWARE.DOC beschrieben.

TheBoxware wurde zwar laengere Zeit bei DB0OQ getestet, aber das schliesst

natuerlich nicht aus, dass irgendwelche Bugs unerkannt geblieben sind. Eine

moeglichst genaue Beschreibung von Problemen, die beim Betrieb der Boxware

auftreten, sollten bitte per Packet Radio geschickt werden an

DF6LN @ DB0OQ

oder per Post an

Nils Kassube

Troendelweg 25

24148 Kiel

Selbstverstaendlich sind auch Verbesserungsvorschlaege (an die selbe Adresse)

willkommen. Allerdings ist nicht mehr beliebig viel Platz im EPROM uebrig, so

dass sehr umfangreiche Aenderungen wohl nicht moeglich sind.

73, Nils.      (21.7.93)

T H E B O X W A R E   v o n   N O R D > < L I N K

=================================================

TheBoxware ist eine spezielle Software fuer den TNC2 zur Anbindung einer

Mailbox mit dem Programm DieBox an das TheNet Digipeaternetz. Auf der HDLC-

Seite verhaelt sich der TNC wie ein TheNet-Knoten, waehrend er sich auf der

RS-232-Seite aehnlich wie TheFirmware verhaelt. Allerdings sind auch gravie-

rende Unterschiede  vorhanden.

HDLC-Port

=========

TheBoxware meldet sich wie ein normaler TheNet-Knoten mit einer NODES-Bake,

aber ohne die gespeicherten Knoten weiterzumelden. Auch der Layer 2 entspricht

dem von TheNet. Allerdings gibt es hier keine TNC-interne Benutzeroberflaeche

fuer den User, dies ist der Mailbox ueberlassen. Es stehen nur 4 Layer 2 Links

zur Verfuegung, aber fuer die Verbindung zu einem Nachbarknoten wuerde bereits

ein Link ausreichen. Das Layer 4 Protokoll von TheNet wurde erweitert, um beim

Connect das Call des tatsaechlichen Uplinkknotens sowie des dort verwendeten

Digipeaterweges mit zu uebertragen. Die Protokollerweiterung ist kompatibel

zur bestehenden Software TheNet und TheNetNode von NORD><LINK.

RS-232-Port

===========

Auf der RS-232-Seite gibt es wie bei TheFirmware zwei Betriebsarten: Terminal-

modus und Hostmodus. Das Protokoll ist hier das gleiche wie bei TheFirmware.

Allerdings sind diverse Befehle aus Platzgruenden zu einem gemeinsamen Parame-

terbefehl zusammengefasst worden. Grundsaetzlich sind nur Verbindungen ueber

Layer 4 moeglich, so dass TheBoxware nicht auf einer Direktfrequenz, sondern

nur auf einer Interlinkfrequenz eingesetzt werden kann. Die zur Verfuegung

stehenden Kanaele behandeln NUR die Layer 4 Circuits. Insgesamt stehen 27

Circuits zur Verfuegung (kann im Quelltext geaendert werden).

Folgende Befehle gibt es bei TheBoxware:

@B       - Freie Puffer anzeigen

@N       - Nodeseintraege anzeigen bzw. aendern

@S       - Anzeigen des Linkstatus

C        - Connect

D        - Disconnect

G        - Linkstatus-, Info- und Monitormeldungen holen (nur im Hostmodus)

I        - Anzeigen bzw. setzen des Rufzeichens

JHOST    - Umschalten Terminalmodus / Hostmodus

L        - Abfragen des Kanalzustands

M        - Anzeigen bzw. einstellen von Monitorparametern

P        - Parameterbefehl

QRES     - TNC Reset

S        - Einstellen des aktiven Kanals (nur im Terminalmodus)

Y	 - Einstellen der hoechsten Anzahl Connects von Aussen

Die Befehle @B, D, G, JHOST, M, QRES, S und Y sind identisch in der Bedienung

wie bei TheFirmware. Fuer die uebrigen Befehle gelten folgende Unterschiede:

@S-Befehl

=========

Zusaetzlich zur Linkstatusanzeige auf den Circuitkanaelen wird auf dem Moni-

torkanal angezeigt, wieviel Eintraege in der Knotenliste gefuehrt werden.

@N-Befehl

=========

Der Befehl @N ist neu hinzugekommen, um die interne Knotenliste bearbeiten zu

koennen. Der Befehl wird immer mit Parameter aufgerufen. Ohne Parameter er-

folgt keine Antwort. Wird nur ein Rufzeichen als Parameter eingegeben, wird

der Weg zu dem Knoten angezeigt, aehnlich wie bei TheNet, oder falls das Ruf-

zeichen nicht eingetragen ist, wird 'NO ENTRY' gemeldet. Um einen Knoteneintrag

zu aendern oder neu zu erzeugen, wird der @N-Befehl aehnlich wie der NODES-

Befehl bei TheNet verwendet. Bei der Aenderung von Knoteneintraegen wird anders

als bei TheNet die Aenderung nicht mit der Ausgabe des geaenderten Eintrags

quittiert.

Beispielsweise traegt der Befehl

@N NO1DE + THENET 200 6 NO1DE-1

das Rufzeichen NO1DE mit dem Ident THENET in die Knotenliste ein. Die Linkqua-

litaet wird auf 200 gesetzt, waehrend der Obscount auf 6 gesetzt wird. NO1DE

ist ueber den Nachbarn NO1DE-1 zu erreichen. Wird anschliessend der Befehl

@N NO1DE

eingegeben, so erfolgt die Antwort:

Routes to THENET:NO1DE

200 6 NO1DE-1

Es werden fuer jeden Zielknoten maximal 2 moegliche Wege festgehalten.

C-Befehl

========

Auf dem Monitorkanal wird der Leitweg der Unproto-Aussendungen angegeben. Auf

den Kanaelen 1 - 27 dagegen wird das Rufzeichen der Station eingegeben, zu der

eine Verbindung hergestellt werden soll. Es ist hier nicht vorgesehen, eine

Digipeaterliste mit einzugeben, da ja nur Layer 4 Verbindungen moeglich sind.

Da nur Layer 4 Connects moeglich sind, ist Voraussetzung fuer eine Verbindung,

dass die Gegenstation in der eigenen Nodesliste eingetragen ist. Sollte die

Gegenstation nicht in der Nodesliste eingetragen sein, so meldet der TNC

'NO ENTRY' als Fehlermeldung; anschliessend wird zusaetzlich eine Failuremel-

dung ausgegeben fuer Kompatibilitaet mit Mailbox-Software, die nicht fuer den

Betrieb mit TheBoxware ausgelegt ist.

I-Befehl

========

Mit dem I-Befehl stehen mehrere Funktionen gleichzeitig zur Verfuegung. Wird

der Befehl ohne Parameter aufgerufen, so wird das dem jeweiligen Kanal zuge-

ordnete Rufzeichen angezeigt. Das Rufzeichen des Monitorkanals fuer die NODES-

Bake und fuer Unproto-Aussendungen verwendet und auch fuer die Circuit-Kanaele

nach dem Disconnecten uebernommen. Ist das Rufzeichen noch nicht gesetzt,

erfolgt auf die Rufzeichenabfrage die Fehlermeldung 'NO SOURCE CALLSIGN'.

Um das Rufzeichen zu setzen, wird der I-Befehl mit Parametern aufgerufen. Das

Rufzeichen des Monitorkanals ist gleichzeitig das Absenderrufzeichen der

NODES-Bake und wird auch als Absenderrufzeichen fuer saemtliche Layer 4 Ver-

bindungen verwendet. Daher werden beim Aendern dieses Rufzeichens saemtliche

bestehenden Verbindungen beendet. Aus diesem Grunde ist das Aendern des eige-

nen Rufzeichens etwas umstaendlicher ausgefuehrt, als bei TheFirmware. Zusam-

men mit dem eigenen Rufzeichen muss naemlich ein gueltiger TheNet-Ident einge-

geben werden, der auch in der NODES-Bake verwendet wird.

Wird auf dem Monitorkanal (Kanal 0) der Befehl

I DB0OQ KIELMB

eingegeben, wird damit das eigene Rufzeichen mit DB0OQ besetzt und als Ident

wird KIELMB verwendet. (Soll nur der Ident geaendert werden, wird der gleiche

Befehl verwendet; die bestehenden Verbindungen werden aber immer nur beendet,

wenn das eigene Rufzeichen einschliesslich SSID geaendert wird.) Wird nun der

I-Befehl ohne Parameter eingegeben, so wird nur das eigene Rufzeichen ausge-

geben. Um auch den derzeit verwendeten Ident anzuzeigen, wird auf dem Moni-

torkanal der Befehl

I ?

eingegeben. Der TNC antwortet mit

KIELMB:DB0OQ

Auf den Kanaelen 1 bis 27 kann ein zum eigenen Rufzeichen unterschiedliches

Usercall gesetzt werden in der von TheFirmware bekannten Weise. Nachdem auf

diesem Kanal eine Verbindung oder ein Connectversuch beendet wurde, ist auto-

matisch wieder das eigene Rufzeichen von Kanal 0 als Usercall gesetzt. Gleich-

zeitig kann mit dem Usercall auch ein Uplinkdigicall und eine dazugehoerende

Digipeaterliste angegeben werden. Die dazugehoerende Syntax:

I Usercall Uplinknode Uplinkdigi1 .. Uplinkdigi8

Es werden also maximal 10 Rufzeichen eingegeben. Wird nun auf diesem Kanal der

I-Befehl ohne Parameter verwendet, antwortet der TNC nur mit dem Usercall. Um

auch Uplinkknoten und Uplinkdigiliste zu erfahren, wird wiederum der Befehl

I ?

verwendet. Antwort des TNC:

Usercall Uplinknode via Uplinkdigi1 .. Uplinkdigi8

Wird mit dem Usercall kein Uplinkknoten eingegeben, so wird das TNC-Rufzeichen

von Kanal 0 als Uplinkknoten verwendet ohne Digipeaterliste.

L-Befehl

========

Gegenueber TheFirmware hat sich hier geaendert, dass im Layer 4 nur 4 ver-

schiedene Linkzustaende moeglich sind, statt der 16 Zustaende beim Layer 2.

Ausserdem ist die Zahl der unbestaetigten Frames beim TheNet-Protokoll theo-

retisch maximal 127, jedoch kann der TNC mit seinem begranzten Speicher-

platz nicht so viel speichern. Die maximale Zahl offener Frames wurde daher

auf 4 festgelegt, kann aber geaendert werden je nach Einstellung des Parame-

ter 11.

P-Befehl

========

Wie bei TheNet werden fast alle Parameter mit einem gemeinsamen Befehl bear-

beitet. Ohne Befehlszusatz wird die Liste der eingestellten Parameter ange-

zeigt. Soll ein Parameter geaendert werden, sind alle Parameter bis zu dem

Wert anzugeben, der veraendert werden soll. Ebenso wie beim PARMS-Befehl von

TheNet koennen auch hier Parameter unveraendert uebernommen werden, wenn statt

des Wertes ein Sternchen eingegeben wird. Vor und nach solchen Sternchen wer-

den keine Leerzeichen zum Trennen der Parameter benoetigt.

Die Parameter haben die folgende Reihenfolge:

1. Maximale Anzahl von Knoteneintraegen

2. Minimale Qualitaet fuer Autoupdate

3. Kanal-Qualitaet

4. Anfangswert fuer Knotenlebensdauer

5. Rundspruchintervall

6. Anfangswert Paketlebensdauer Layer 3

7. Timeout im Layer 4

8. Versuche im Layer 4

9. Wartezeit im Layer 4 bis Bestaetigung

10. Layer 4 Busy Wartezeit

11. Vorgeschlagene Fenstergroesse im Layer 4

12. Gepufferte Frames je Verbindung

13. No-Activity-Timeout

14. Entschlossenheit fuer Sendung frei

15. Zeitschlitzbreite

16. Layer 2 Timer 1 (Frack)

17. Layer 2 Fenstergroesse (Maxframe)

18. Layer 2 Versuche

19. Layer 2 Timer 2

20. Layer 2 Timer 3

21. Call-Check

22. Vollduplex Ein/Aus

23. Flags in den Pausen

24. Freigabe Sendertastung

25. Tx-Delay

26. hoechste zu verwendende Kanalzahl

27. Qualitaet fuer den eigenen Knoteneintrag

Mit dem Befehl

P * * * * 1200 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10

wird das Rundspruchintervall fuer die NODES-Bake auf 1200 Sekunden einge-

stellt und das Tx-Delay wird auf 10 * 10ms gesetzt, waehrend alle anderen Werte

unveraendert bleiben. Falls ein ungueltiger Wert gesetzt werden soll, antwortet

TheBoxware mit der Fehlermeldung 'INVALID VALUE: Zahl', wobei 'Zahl' die Nummer

des fehlerhaften Parameters angibt.

Bedeutung der Parameter

-----------------------

default  min   max

1. Hoechstanzahl Eintraege in Zielknotenliste. Jeder Ein-      80    1    200

trag eines Zielknotens benoetigt 36 Byte im Speicher,

fuer die Begrenzung dieser Liste und damit fuer genug

Frame-Buffer-Platz sorgt dieser Parameter.

2. Schlechteste Qualitaet fuer automatisches Updaten der       30    0    255

Zielknotenliste, 0 = kein Auto-Update. Die Zielkno-

tenliste wird automatisch immer auf dem neuesten

Stand gehalten. Um in diese Liste nur sinnvolle Wege

mit einer gewissen Grenzqualitaet aufzunehmen, werden

fuer das automatische Updaten ausschliesslich Wege

mit einer Mindestqualitaet (= dieser Parameter) ange-

nommen. Bei 0 ist das automatische Updaten komplett

ausgeschaltet.

3. "Qualitaet" des Kanals				       50    0    255

Der Wert dieses Parameters wird fuer das automatische

Routing verwendet. Der Wert dieses Parameters wird beim

Empfang einer Rundspruchsendung als Wegqualitaet verwen-

det. Das Aendern des Wertes wirkt sich nicht sofort auf

die Eintraege in der Knotenliste aus, sondern erst nach

Empfang der naechsten Rundspruchaussendung des ent-

sprechenden Nachbarknotens.

4. Anfangszaehlerstand Veraltenszaehler, 0 = Veraltens-         6    0    255

zaehler wird nicht gefuehrt. Auf diesen Wert wird

der Veraltenszaehler gesetzt, wenn ein Zielknoten

neu in die Nodesliste eingetragen wird, oder wenn

eine Rundspruchaussendung mit dem Zielknoten

empfangen wird.

5. Ziellisten-Auto-Update Rundspruchintervall in Sekunden,    600    0  65535

0 = abgeschaltet. In diesem Intervall erfolgt die

eigene Rundspruchaussendung. Mit jeder Rundspruchaus-

sendung werden gleichzeitig die Veraltenszaehler aller

Zielknoteneintraege um 1 verringert.

6. Anfangszaehlerstand Netzwerk Paket-Lebenszeitzaehler.       30    1    255

Alle Netzwerk-(Layer-3-) Pakete haben ein Lebens-

zeitfeld, in dem angegeben wird, wie lange dieses

Paket "zu leben" hat. Es wird angegeben, wie oft

dieses Paket durch einen Knoten weitergereicht werden

darf. Bei jeder Weiterreichung durch einen Knoten

wird das Feld erniedrigt um 1, bei Erreichen von 0

wird das Paket verworfen. Bei einem vom eigenen Kno-

ten erzeugten Paket wird der Lebenszeitzaehler auf

diesen Parameter gesetzt. Der Zaehler soll verhin-

dern, dass ein Paket durch Schleifen im Netzwerk ewig

weitergereicht wird und damit das Netz blockiert. Es

sollte ein kleiner Wert eingestellt werden, der gerade

sicherstellt, dass zu allen vorgesehenen Knoten des

Mailboxeinzugsgebietes eine Verbindung moeglich ist.

7. Transport FRACK in Sekunden. Aehnlich wie FRACK beim        300   5    600

Layer 2, nur sind die Zeiten viel laenger, weil das

Transport-Layer schon auf ein Layer 2 aufsetzt, so

dass an sich keine Pakete verloren gehen koennen und

somit Retries nur bei kurzzeitigem Ausfall (z.B.

Reset) oder Totalausfall eines Knotens auftreten

sollten.

8.  Transport RETRY, aehnlich wie RETRY bei Layer 2. Nach       2    2    127

dieser Anzahl Versuchen wird angenommen, dass ein

Knoten ausgefallen ist. Weil, wie schon bei  Parame-

ter 7 bemerkt, das Transport-Layer auf ein Layer 2

aufsetzt, kann dieser Zaehler nur ablaufen, wenn ein

Knoten kurzeitig oder ganz ausgefallen ist. Es sollte

immer ein relativ kleiner Wert eingesetzt werden, um

die Linkstrecken nicht mit unnuetzen Paketen zu be-

lasten - es wuerde ja wahrscheinlich sowieso nicht

funktionieren.

9.  Transport Bestaetigungsverzoegerung in Sekunden. Diese      3    1     60

Anzahl Sekunden wird abgewartet vor einer Bestaeti-

gung von eingelaufenen Transport-Layer Informations-

paketen, die bestaetigt werden muessen (wie Timer 2

im Layer 2). Der Sinn ist, dass die Bestaetigung ggf.

in zu sendende Transport-Layer Infopakete gepackt

werden kann und somit ein Transport-Layer Paket ein-

gespart werden kann, wenn man eine Weile wartet bis

vielleicht ein neues zu sendendes Transport-Layer

Paket da ist. Falls mehrere Transport-Layer Pakete

schnell nacheinander empfangen werden, reicht ausser-

dem auch ein Bestaetigungspaket fuer alle empfangenen

Pakete aus.

10. Transport Beschaeftigt-Verzoegerung in Sekunden. Falls    180    1   1000

bei einem Zielknoten viele Transport-Layer Pakete

eintreffen (s. Parameter 11), geht das Transport-

Layer in den Busy-Zustand, genannt "choke". Dieser

Zustand wird dem eigenen Knoten mitgeteilt, damit der

eigene Knoten keine weiteren Transport-Layer Pakete

mehr sendet. Wenn der choke aufgehoben wird, wird

dies dem eigenen Knoten mitgeteilt. Falls diese Auf-

hebungsnachricht nicht ankommt, weil vielleicht

(s.o.) ein Knoten auf der Strecke ausgefallen ist,

wird nach Ablauf der Beschaeftigt-Verzoegerung der

Merker fuer den choke im Knoten geloescht, falls

nicht vorher die Aufloesungsnachricht kommt.

11. Transport Fenstergroesse in Anzahl Frames. Anzahl der       4    2    127

Transport-Layer Pakete ausserhalb der erwarteten

Transport-Sende-Sequenznummern, die zwischengespei-

chert werden bei Empfang. Bei Sendung die Anzahl der

Transportpakete, die ohne Empfangsbestaetigung hin-

tereinander  ausgesendet werden (aehnlich MAXFRAME im

Layer 2). Werden viele Kanaele des TNC verwendet, muss

hier ein kleiner Wert (z.B. 2) eingesetzt werden wegen

des begrenzten TNC-Speichers.

12. Ueberfuellungsgrenzwert in Anzahl Frames. Anzahl der        4    1    127

Pakete, die auf Transport-Layer-Ebene zwischengespei-

chert werden, bis eine Choke-Nachricht zum verbunde-

nen Knoten geschickt wird. Werden viele Kanaele des

TNC verwendet, sollte dieser Parameter evtl. sogar

auf 2 reduziert werden.

13. Keine-Aktivitaet-Timeout in Sekunden (0 = abgeschal-      900    0  65535

tet). Passiert auf einem Layer-2-Link oder einem

Circuit-Kanal solange kein Informationsaustausch,

wird die Verbindung abgebrochen. Dies gilt auch fuer

die Layer-2-Verbindung zu den Nachbarknoten.

14. Entschlossenheits-Bereich (P-persistence value).           32    0    256

0 - 255 = P-persistence, 256 = DWAIT - s.u. Dieser

Parameter dient als Entscheidungsgrundlage fuer die

Sendersteuerung und zur Kollisionsverminderung. Je-

desmal wenn ein Packet ausgestrahlt werden soll, wird

zunaechst abgewartet bis der Kanal frei wird (kein

DCD). Ist der Kanal frei, dann wird eine Zufallszahl

zwischen 0 und 255 erzeugt. Ist diese Zufallszahl

kleiner oder gleich der P-persistance-Zahl, dann

betaetigt der TNC die PTT-Leitung und die Infor-

mationsuebertragung beginnt. Ist die Zufallszahl aber

ausserhalb des Entschlossenheitsbereichs, dann geht

der TNC nicht auf Sendung und wartet einen bestimmten

Zeitraum, bis der beschriebene Vorgang wiederholt

wird. Die Zeitdauer der Verzoegerung wird durch den

folgenden Parameter 15 festgelegt. Ist Parameter 14

auf 256 gesetzt, so wird DWAIT-Steuerung verwendet.

Dabei wird ohne Zufallsgenerator immer einmal der vom

naechsten Parameter 15 angegebene Zeitraum gewartet.

Falls nach Ablauf dieser Zeit der Kanal noch immer

frei ist, wird der Sender eingeschaltet und die In-

formationsuebertragung beginnt.

15. Zeitschlitz-Intervall (Slot time interval) in 10ms.        10    0    127

Dieser Parameter gibt die Dauer des Zeitschlitzes

fuer die P-persistance-Steuerung an. Jedes mal, wenn

der TNC ein Paket austrahlen wollte und die unter

Parameter 14 beschriebene Zufallszahl ausserhalb des

P-persistance-Bereichs lag, dann wird fuer die Dauer

des Zeitschlitzes gewartet und anschliessend die p-

persistance-Prozedur erneut durchlaufen. Ist Parame-

ter 14 auf 256 gesetzt, wird diese Zeit nur einmal

gewartet.

16. Layer 2 FRACK in Sekunden. Legt die Anzahl der Sekunden     5    1     15

zwischen Wiederholungen bei nichtbestaetigten Paketen

fest, oder zwischen den Nachfragen, was denn nun ange-

kommen ist (Poll's). Zur Kollisionvermeidung wird noch

eine zufallsbedingte Zeit (bis zu 2,55 Sekunden) laenger

gewartet, als fuer diesen Parameter eingestellt.

17. MAXFRAME fuer den Layer 2 in Frames. Anzahl der Info-       3    1      7

pakete auf Layer-2-Ebene, die ohne Erhalt einer

Bestaetigung hintereinander ausgesendet werden duerfen.

18. Anwender-Link RETRY, 0 fuer unendlich. Bestimmt die        10    1    127

Anzahl Versuche, um auf Layer-2-Ebene Kontakt zu

einer anderen Station zu bekommen (Antwort auf

Kommandos und Poll's). Nach dieser Anzahl Versuche

wird der Link als kaputt gegangen gemeldet.

19. Layer 2 Timer 2 in Millisekunden * 10. Dieser Timer       200    0   6000

bestimmt die Wartezeit, nachdem ein eingehendes

Layer-2-Informationspaket bestaetigt wird mit einem

RR/REJ/RNR-Paket. Einerseits ist diese Verzoegerung

zur Durchsatzsteigerung da, weil man in diesem Inter-

vall anderen eine Chance zum Senden gibt, anderseits

wird dem Link-Layer die Chance gegeben, eine Bestae-

tigung in ein zu sendendes Infopaket zu packen und

somit ein Link-Layer Paket einzusparen.

20. Layer 2 Timer 3 in Millisekunden * 10.                  18000    0  65535

Dieser Parameter bestimmt die Zeit, nach der das

Layer 2 ueberprueft, ob ein Link noch besteht, wenn

vorher die ganze Zeit keine Aktivitaet war. Wird

aehnlich wie beim Transport-Layer auch fuer Aufhebung

von Deadlocks auf Layer-2-Ebene benutzt.

21. Rufzeichen-Check ein (1) / aus (0). Wenn eingeschal-        1    0      1

tet, muessen Rufzeichen (nicht Idents) den folgenden

Regeln entsprechen:

a) Laenge des Rufzeichens 4 bis 6 Zeichen

b) alle Zeichen muessen Buchstaben oder Zahlen sein

c) das Rufzeichen muss ein oder zwei Zahlen enthalten

d) das letzte Zeichen im Rufzeichen muss ein Buch-

stabe sein

e) das Rufzeichen darf nicht mit 2 Zahlen beginnen

f) beginnt das Rufzeichen mit einer Zahl, muss das 3.

Zeichen ebenfalls eine Zahl sein

g) Zahlen duerfen spaetestens in der 3. Stelle auf-

treten

h) SSID, falls angegeben, muss im Bereich 0 bis 15

sein

22. Vollduplex ein (1) / aus (0). Wenn eingeschaltet,           0    0      1

laeuft der HDLC-(HF-)Empfaenger durch, waehrend ge-

sendet wird. Ausserdem laeuft der Sender nach jeder

Aussendung von Daten noch 2,55 Sekunden nach. Falls

in dieser Zeit weitere Daten gesendet werden sollen,

wird nicht erst die mit Parameter 25 eingestellte

Zeit (Tx-Delay) gewartet. ACHTUNG! Dieser Parameter

darf NUR bei einem Vollduplex-Interlink auf 1 gesetzt

werden, nicht bei einem Semiduplex-Link.

23. Flags in Sendepausen ein (1) / aus (0). Wenn einge-         0    0      1

schaltet, werden in den Sendepausen des HF-Ports

Flags gesendet. Sonst wird ein Dauerton gesendet.

(Nur interessant, wenn Parameter 22 auf 1 gesetzt

ist)

24. Senderfreigabe ein (1) / aus (0). Wenn eingeschaltet,       1    0      1

wird die PTT vom TNC zum Senden eingeschaltet, sonst

ist der Sender gesperrt.

25. TX-Delay in Millisekunden * 10. Diese Zeit wird nach       30    0    127

dem Betaetigen der PTT gewartet, bevor mit der Infor-

mationsuebertragung begonnen wird. Innerhalb dieser

Zeit muss der Sender eingeschaltet sein (Sende-Em-

pfangs-Umschaltung) und die Rauschsperre des Empfaen-

gers muss angesprochen haben, damit auch das erste

Frame empfangen wird.

26. Maximale Zahl Connects von Aussen.                         0    0     27

Dieser Wert gibt an, auf wievielen Kanaelen der TNC

von Aussen connected werden kann. Vom TNC selbst auf-

zubauende Verbindungen sind hiervon unabhaengig.

27. Eigene Qualitaet fuer Aussendung in der NODES-Bake.         0    0    255

Wird dieser Parameter auf einen Wert von 1 bis 255

eingestellt, so wird in der NODES-Bake der eigene

Netzknoten zusaetzlich mit der hier angegebenen Qua-

litaet weitergemeldet. Dadurch kann der Einzugsbe-

reich des Baxware-TNC verkleinert werden. Ist dieser

Parameter auf 0 gesetzt, wird der eigene Knoten nicht

zusaetzlich weitergegeben, sondern nur als Absender

der NODES-Bake und erhaelt damit die beim Nachbarn

eingetragene ROUTES-Qualitaet.

Meldungen des TNC

=================

Wird ein Circuit von TheBoxware auf Grund des Connect-Befehls erfolgreich

aufgebaut, meldet der TNC

CONNECTED to Nodecall

wobei fuer Nodecall natuerlich das entsprechende Rufzeichen des connecteten

Netzknotens einzusetzen ist. Connected eine andere Station von aussen, so wird

angezeigt:

CONNECTED to Usercall via Nodecall Digicall1 .. Digicall8

Dabei ist fuer Usercall das Rufzeichen des Users einzusetzen. Wenn der Netz-

knoten, von dem der Circuit aufgebaut wurde, aeltere Software verwendet, ist

fuer Nodecall das Rufzeichen dieses Netzknotens einzusetzen. In diesem Fall

wird eine Liste von Digicalls nicht angezeigt. Wenn der Netzknoten dagegen

neue Software verwendet, ist fuer Nodecall das Rufzeichen des Uplinkknotens

einzusetzen, bei dem der User die erste Verbindung zum Digipeaternetz herge-

stellt hat. Mit Digicall1 bis Digicall8 wird der L2-Digipeaterweg des Users

beim Uplink zum ersten Netzknoten angegeben. Falls das Rufzeichen des Users

und des Netzknotens uebereinstimmen, wird die Via-Liste nur angezeigt, wenn

auch eine Uplink-Digipeaterliste angegeben wird.

Wird die Verbindung von einer Seite getrennt, erfolgt die TNC-Meldung

DISCONNECTED fm Nodecall

wenn eine Verbindung mit dem Connect-Befehl aufgebaut wurde, oder

DISCONNECTED fm Usercall via Nodecall Digicall1 .. Digicall8

wenn die Verbindung von aussen aufgebaut wurde. Die Bedeutung der Rufzeichen

ist analog zur CONNECTED-Meldung.

Falls bei einem Connect-Versuch der gewuenschte Netzknoten keine weitere

Verbindung aufbauen kann, wird der Versuch abgebrochen und es erscheint die

Meldung

BUSY fm Nodecall

Wenn der Netzknoten dagegen nicht in einer angemessenen Zeit antwortet, wird

gemeldet

LINK FAILURE with Nodecall

oder aber wenn die Verbindung zu einem User unterbrochen ist, wird gemeldet

LINK FAILURE with Usercall via Nodecall Digicall1 .. Digicall8

WICHTIG: bei den Meldungen des TNC koennen bis zu 9!!! Calls auf das 'via'

folgen, im Gegensatz zu den 8 moeglichen Rufzeichen bei TheFirmware.

Bei dem Versuch, eine Station zu connecten, die nicht in der NODES-Liste einge-

tragen ist, wird die Fehlermeldung

NO ENTRY

ausgegeben sowie zusaetzlich die bereits beschriebene FAILURE-Meldung.

Weitere (selbsterklaerende) Fehlermeldungen:

CHANNEL ALREADY CONNECTED

CHANNEL NOT CONNECTED

INVALID COMMAND

INVALID EXTENDED COMMAND

INVALID VALUE

INVALID CALLSIGN

INVALID PARAMETER

NODES TABLE FULL

NO SOURCE CALLSIGN

TNC BUSY - LINE IGNORED